大通道脊柱内镜融合系统参数

一、技术参数

- （一）大通道脊柱内镜及融合器械

- 大通道脊柱内镜系统：

★1、用于椎管狭窄症的微创手术，辅助融合手术，全脊柱后路手术。

2、椎间盘内窥镜≥1支：

2.1、视向角≥15°

▲2.2、视场角≥80°

2.3、工作通道直径≥7mm

2.4、外径范围≥（10～10.5）mm

2.5、工作长度范围≥（134～139）mm

▲2.6、光学工作矩≥25mm

3、逐级扩张器直径范围≥（7.1～10.0）mm组件2件，长度范围≥（165～195）mm。

3.1、至少包含扩张器1：长度165mm,内径8.6mm,外径10mm和扩张器2：长度195mm,内径7.1mm,外径8.5mm

4、具有双通道定位的扩张器≥2只

4.1、扩张器长度≥225mm，直径≥7.0mm。

4.2、扩张器（双通道）至少包含长度225mm, 直径7.0mm

5、具有双手柄功能和密封帽的工作套管一件, 长度≥134mm，直径范围≥（10.2～11.2）mm

6、内窥镜下工作器械12种，至少包含：

6.1、髓核钳：长度≥330mm，直径≥3.5mm。

6.2、髓核钳：长度≥260mm，直径≥4.0mm

6.3、髓核钳：长度≥330mm，直径≥2.5mm，直形向上。

6.4、抓钳：长度≥260mm，直径≥4.0mm

6.5、篮钳：长度≥330mm,直径≥2.5mm

6.6、篮钳：长度≥260mm,直径≥3.5mm,直形向上。

▲6.7、椎板咬骨钳:长度≥260mm，直径≥5.0mm，切口角度50°,可拆卸使用，可360°旋转调节，管轴具有TiAIN合金涂层。

▲6.8、椎板咬骨钳:长度≥260mm，直径≥5.0mm，切口角度90°,可拆卸使用，可360°旋转调节，管轴具有TiAIN合金涂层。

▲6.9、椎板咬骨钳:长度≥260mm，直径≥6.0mm，切口角度50°,可拆卸使用，可360°旋转调节，管轴具有TiAIN合金涂层。

▲6.10、椎板咬骨钳:长度≥260mm，直径≥6.0mm，切口角度90°,可拆卸使用，可360°旋转调节，管轴具有TiAIN合金涂层。

▲6.11、椎板咬骨钳:长度≥260mm，直径≥4.0mm，切口角度50°,可拆卸使用，可360°旋转调节，管轴具有TiAIN合金涂层。

6.12、咬骨钳手柄2个，可以和不同角度的椎板钳拆换使用，可以辅助椎板钳360°旋转。

7、配备直形和钩形剥离器，长度范围≥（280～310）mm，直径范围≥（2.5～3.0）mm

8、配备可高温高压消毒的16G线锯导引器。

9、配备可放置所有器械的器械盒以及内镜盒各一个。

大通道融合器械包1套：

★1、用于辅助胸腰椎内镜侧路及后路融合手术，能在内镜全可视下完成；可适配与主流多个内固定品牌，能与科室现使用内固定耗材可完全兼容匹配使用，没有排他性。能完全开展腰椎侧路及后路经皮内镜辅助融合手术，所有工具可配合导丝内镜下定位使用。

- 2、骨导引针四件，至少包含直径1.5mm，长度500mm

- 3、套筒1套，共12件，至少包含：

- 3.1、套筒1：外径7.3mm，内径1.75mm，长度250mm

3.2、套筒2：外径6.3mm，内径1.75mm，长度250mm

3.3、套筒3：外径7.8mm，内径1.6mm，长度265mm

3.4、套筒4：外径9.5mm，内径7.5mm，长度170mm

3.5、套筒5：外径8.5mm，内径6.5mm，长度170mm

3.6、套筒6：外径9.5mm，内径7.5mm，长度170mm

3.7、套筒7：外径8.5mm，内径6.5mm，长度170mm

3.8、套筒8：外径8.5mm，内径6.5mm，长度182mm

3.9、套筒9：外径9.5mm，内径7.5mm，长度182mm

3.10、套筒10：外径9.7mm，内径8.7mm，长度152mm

3.11、套筒11：外径10.7mm，内径9.7mm，长度152mm

3.12、套筒12：外径11.5mm，内径3.5mm，长度300mm

4、骨刮匙5件

★4.1、用途：用于刮除病灶，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。长度范围≥（300～380）mm，直径3.5mm，头端方向不同，至少包含：

4.2、骨刮匙：最大外接圆8.35，杆部直径3.5mm，长度380mm

4.3、骨刮匙：最大外接圆10.35，杆部直径3.5mm，长度380mm

4.4、骨刮匙：最大外接圆7.35，杆部直径3.5mm，长度380mm

4.5、骨刮匙：最大外接圆9.2，杆部直径3.5mm，长度380mm

4.6、骨刮匙：最大外接圆9，杆部直径3.5mm，长度300mm

5、骨铰刀6件，长度240mm，头部宽度范围≥（8～13）mm，至少包含：

5.1、骨铰刀：头部宽度8mm，长度240mm

5.2、骨铰刀：头部宽度9mm，长度240mm

5.3、骨铰刀：头部宽度10mm，长度240mm

5.4、骨铰刀：头部宽度11mm，长度240mm

5.5、骨铰刀：头部宽度12mm，长度240mm

5.6、骨铰刀：头部宽度13mm，长度240mm

6、髓核钳1件，至少包含长300mm，开口3mm

7、试模1套，共10件，高度范围≥（7～16）mm，头部宽度9mm，至少包含：

7.1、试模1：头部宽9mm，高7mm

7.2、试模2：头部宽9mm，高8mm

7.3、试模3：头部宽9mm，高9mm

7.4、试模4：头部宽9mm，高10mm

7.5、试模5：头部宽9mm，高11mm

7.6、试模6：头部宽9mm，高12mm

7.7、试模7：头部宽9mm，高13mm

7.8、试模8：头部宽9mm，高14mm

7.9、试模9：头部宽9mm，高15mm

7.10、试模10：头部宽9mm，高16mm

▲8、配套植骨漏斗3件，直径范围≥（6～11）mm，长度243mm，至少包含：

8.1、植骨漏斗：外径7mm，内径6mm，长度243mm

8.2、植骨漏斗：外径9mm，内径8mm，长度243mm

8.3、植骨漏斗：外径11mm，内径10mm，长度243mm

9、配套植骨器6件，配套植骨漏斗使用，至少包含：

9.1、植骨器：杆部直径5.5mm，长度280mm

9.2、植骨器：杆部直径7.5mm，长度275mm

9.3、植骨器：杆部直径9.5mm，长度275mm

9.4、植骨器：杆部直径1.8mm，长度37mm

9.5、植骨器：包括融合器插销和植骨仓

10、骨引导器3件，直径范围≥（3.5～9.5）mm，长度300mm，至少包含：

10.1、骨导引器：外径5.5mm，内径3.5mm，长度300mm

10.2、骨导引器：外径7.5mm，内径3.5mm，长度300mm

10.3、骨导引器：外径9.5mm，内径3.5mm，长度300mm

11、半挡片式骨拉钩6件，长度范围≥（100～150）mm，至少包含：

11.1、骨拉钩：内槽宽9.5mm，长150mm

11.2、骨拉钩：内槽宽7.5mm，长150mm

11.3、骨拉钩：内槽宽11.5mm，长150mm

11.4、骨拉钩：内槽宽9.5mm，长100mm

11.5、骨拉钩：内槽宽7.5mm，长100mm

11.6、骨拉钩：内槽宽11.5mm，长100mm

12、配套骨科用扳手，至少包含杆部直径7.5mm，长度285mm

13、配套打入器，至少包含杆部直径10mm，长度263mm

14、配套骨锤，至少包含锤子头部直径25mm，长度230mm

15、配套使用滑锤1个

16、配套使用快装手柄1个

17、配套空心钻1个，至少包含长度120mm，内径10.2mm，外径11.5mm

18、配套脊柱微创手术通道扩张管1个，至少包含长度100mm，内径11.5mm，外径12.5mm

19、配套套管1个，至少包含长度≤240mm，内径≤4.0mm，外径≤7mm

20、配套可放置所有器械的器械盒1个

- 二、手术动力刨削系统

1、手术动力刨削系统

★1.1、用于脊柱手术。

1.2、具备手握功能性手柄，可与电动手机即插即用。

1.3、配备125mm/145mm弯形手柄，兼容脊柱内镜及脊柱开放手术。

1.4、配备无级调节的脚踏。

1.5、全液晶显示，可至少同时显示转速、扭矩、灌注压力百分比、方向、不同功能模式显示。

▲1.6、具备≥8种手触式按键功能模式。

▲1.7、至少具有高速动力和最大刨削双工作模式,具备≥2个手触式按键调节模式转换。

▲1.8、高速动力转速最高转速≥50000RPM（转/min），可向左、向右等多方向，同时可转换为刨削功能，转速≥5000转/min。

1.9、具备多级扭矩设置。最大扭矩≥6Ncm。具备≥2个手触式按键调节功率大小。

1.10、具备一体集成蠕动式泵，可通过按压打开装置。

1.11、可配备多种磨头：至少包含长度≥355mm,直径范围≥（2.5～4.5）mm。

三、医用内窥镜4K摄像系统

1、4K摄像系统主机：

- 1.1、全数字化影像系统：影像采集、处理、传输、显示、储存均为全数字信号；

- 1.2、分辨率≥3840×2160像素（宽高比16:9），或≥4096×2160像素（宽高比17:9）；视频输出接口：至少包含HDMI2.0（4K超高清输出）、SDI,DVI*2,USB3.0,USB2.0,HDMI1.4。

- 1.3具备电子变焦功能。

- ▲1.4、具备主机自动白平衡功能；具备≥7寸触摸屏，可至少实现白平衡，冻结，录像，系统菜单的参数调节等功能操作。

- 1.5、具备烟雾去除功能。

- 1.6、具备血管增强功能。

- 1.7、具备宽动态功能。

- 1.8、具备暗处修正功能。

- 1.9、具备曝光修正功能。

- 1.10、具备特殊摄像功能。

- 1.11、主机自带USB接口，可直接连接U盘。

- 1.12、具备自动增益功能。

- 1.13、具备图像强调功能，≥31档可调；至少具备图像冻结，存储，拍照及存储，回放，录像回放等

- 1.14、电气安全类别≥CF型，确保手术的安全性

- 1.15、可兼容主流品牌4K刻录机，实现4K超高清手术视频及图像的记录。

2、4K摄像头：

2.1、可与4K摄像系统主机连接，实现分辨率≥3840×2160像素（宽高比16:9）。

- 2.2、具备超高清3CMOS图像传感器。

- 2.3、具备标准接口，可至少选择与f=18mm、f=21mm、f=25mm、f=14~32mm等4K专用光学镜头连接。

- 2.4、具备电子放大功能。

- 2.5、具备自定义摄像头按钮功能。

- 2.6、具备低阻尼调焦环功能。

- 2.7、可至少兼容10mm、5.5mm、4mm等不同规格的光学硬镜。

- 2.8、整体防水结构设计，可进行环氧乙烷气体消毒灭菌或戊二醛浸泡消毒。

- 2.9、可完全屏蔽电磁干扰。

3、4K液晶医用监视器

- 3.1、具备≥32寸4K液晶医用监视器，分辨率≥3840×2160像素（宽高比16:9）。

- 3.2、具备a-Si TFT有源矩阵面板。

- 3.3、视频输入：至少包含HDMI2.0*3、DP*1。

- 3.4、可视范围（上下左右）至少包含：≥89°/≥89°/≥89°/≥89°。

4、医用内窥镜LED冷光源

- 4.1、色温约为范围≥（3000～7000）K。

- 4.2、使用时间≥30000h。

- 4.3、显色指数≥90。

- 4.4、可手动进行光源亮度调节，≥10档可调亮度级别。

- 4.5、冷白色温。

- 4.6、具备导光束通用接口，可连接同品牌导光束并兼容其他品牌导光束。

- 4.7、功耗≤100W

5、配备一体式台车

- 四、等离子射频系统

- 1.等离子体主机系统

▲1.1、主机具备≥汽化界面、消融凝血界面2个界面为.

1.2、汽化功率≥60w,≥5档可调，电凝；消融功率≥40w，≥5档可调，阻抗自动调节，脉冲波输出。

1.3、等离子体止血、消融温度范围≥（40～60）℃；等离子体镜下汽化、切割、温度范围≥（40～70）℃。

▲1.4、采用全智能数字控制电路，至少具备以下4种功能：（1）具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小；（2）具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗；（3）具有各种手术刀头识别和保护功能；（4）电源参数220V/50Hz

二、配置清单

- 大通道脊柱内镜及融合器械

- 大通道脊柱内镜系统

| 序号 | 型号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 椎间盘内窥镜 | [7.1mm WC],Ø 10.0mm/ 15°/ WL 139mm | 1个 |
| 2 |  | 扩张器 | L195mm,conical tube, ID7.1mm, OD8.5mm | 1个 |
| 3 |  | 扩张器 | L165mm,conical tube, ID8.6mm, OD10.0mm | 1个 |
| 4 |  | 扩张器 | L225mm, Φ7.0mm. Pass through Guiding wire 1.2mm | 1个 |
| 5 |  | 工作套管 | L134mm,ID10.2mm, OD11.2mm | 1个 |
| 6 |  | 髓核钳 | L330mm，D3.5mm | 2个 |
| 7 |  | 髓核钳 | L260mm，D4.0mm | 1个 |
| 8 |  | 髓核钳向上 | L330mm，D2.5mm | 2个 |
| 9 |  | 抓钳 | L260mm，D4.0mm | 1个 |
| 10 |  | 篮钳 | L330mm,D2.5mm | 1个 |
| 11 |  | 篮钳向上 | S260mm,D3.5mm | 1个 |
| 12 |  | 剥离器 | L280mm，D2.5mm | 1个 |
| 13 |  | 剥离器 | L310mm，D3.0mm | 1个 |
| 14 |  | 咬骨钳手柄 | 配合咬骨钳使用 | 1个 |
| 15 |  | 咬骨钳 | WL 260mm / Ø 2.0 mm 50° | 1个 |
| 16 |  | 咬骨钳 | WL 260mm / Ø 4.0 mm 50° | 1个 |
| 17 |  | 咬骨钳 | WL 260mm / Ø 5.0 mm 50° | 1个 |
| 18 |  | 咬骨钳 | WL 260mm / Ø 6.0mm 50° | 1个 |
| 19 |  | 线锯导引器 | L180mm， D1.6mm | 1个 |
| 20 |  | 镜子盒 | 标配 | 1个 |
| 21 |  | 器械盒 | 标配 | 1个 |

- 大通道融合器械包

| 序号 | 型号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 骨导引针 | Ⅰ型 φ1.5×500 | 4 |
| 2 |  | 套筒 | Ⅲ型 φ7.3×250 | 1 |
| 3 |  | 套筒 | Ⅲ型 φ6.3×250 | 1 |
| 4 |  | 套筒 | Ⅵ型 φ7.8×265 | 1 |
| 5 |  | 套筒 | Ⅰ型 φ7.5×170 | 1 |
| 6 |  | 套筒 | Ⅰ型 φ6.5×170 | 1 |
| 7 |  | 套筒 | Ⅱ型 φ7.5×170 | 1 |
| 8 |  | 套筒 | Ⅱ型 φ6.5×170 | 1 |
| 9 |  | 套筒 | Ⅲ型 φ6.5×182 | 1 |
| 10 |  | 套筒 | Ⅲ型 φ7.5×182 | 1 |
| 11 |  | 套筒 | Ⅰ型 φ8.7×152 | 1 |
| 12 |  | 套筒 | Ⅰ型 φ9.7×152 | 1 |
| 13 |  | 骨刮匙 | Ⅰ型 φ3.5×380 | 1 |
| 14 |  | 骨刮匙 | Ⅱ型 φ3.5×380 | 1 |
| 15 |  | 骨刮匙 | Ⅲ型 φ3.5×380 | 1 |
| 16 |  | 骨刮匙 | Ⅳ型 φ3.5×380 | 1 |
| 17 |  | 骨刮匙 | Ⅴ型 φ3.5×300 | 1 |
| 18 |  | 骨铰刀 | Ⅰ型 8×240 | 1 |
| 19 |  | 骨铰刀 | Ⅰ型 9×240 | 1 |
| 20 |  | 骨铰刀 | Ⅰ型 10×240 | 1 |
| 21 |  | 骨铰刀 | Ⅰ型 11×240 | 1 |
| 22 |  | 骨铰刀 | Ⅰ型 12×240 | 1 |
| 23 |  | 骨铰刀 | Ⅰ型 13×240 | 1 |
| 24 |  | 髓核钳 | Ⅰ型 300×3 | 1 |
| 25 |  | 试模 | Ⅰ型 9×7 | 1 |
| 26 |  | 试模 | Ⅰ型 9×8 | 1 |
| 27 |  | 试模 | Ⅰ型 9×9 | 1 |
| 28 |  | 试模 | Ⅰ型 9×10 | 1 |
| 29 |  | 试模 | Ⅰ型 9×11 | 1 |
| 30 |  | 试模 | Ⅰ型 9×12 | 1 |
| 31 |  | 试模 | Ⅰ型 9×13 | 1 |
| 32 |  | 试模 | Ⅰ型 9×14 | 1 |
| 33 |  | 试模 | Ⅰ型 9×15 | 1 |
| 34 |  | 试模 | Ⅰ型 9×16 | 1 |
| 35 |  | 植骨漏斗 | Ⅰ型 φ6×243 | 1 |
| 36 |  | 植骨漏斗 | Ⅰ型 φ8×243 | 1 |
| 37 |  | 植骨漏斗 | Ⅰ型 φ10×243 | 1 |
| 38 |  | 植骨器 | Ⅰ型 φ5.5×280 | 1 |
| 39 |  | 植骨器 | Ⅰ型 φ7.5×275 | 1 |
| 40 |  | 植骨器 | Ⅰ型 φ9.5×275 | 1 |
| 41 |  | 植骨器 | II型 φ1.8×37 | 1 |
| 42 |  | 植骨器 | Ⅰ型 41×30 | 1 |
| 43 |  | 植骨器 | Ⅱ型 φ7.0×200 | 1 |
| 44 |  | 套筒 | Ⅰ型 φ5.5×300 | 1 |
| 45 |  | 套筒 | Ⅰ型 φ7.5×300 | 1 |
| 46 |  | 套筒 | Ⅰ型 φ9.5×300 | 1 |
| 47 |  | 套筒 | Ⅵ型 φ11.5×300 | 1 |
| 48 |  | 骨拉钩 | Ⅰ型 150×9.5 | 1 |
| 49 |  | 骨拉钩 | Ⅰ型 150×7.5 | 1 |
| 50 |  | 骨拉钩 | Ⅰ型 150×11.5 | 1 |
| 51 |  | 骨拉钩 | Ⅰ型 100×9.5 | 1 |
| 52 |  | 骨拉钩 | Ⅰ型 100×7.5 | 1 |
| 53 |  | 骨拉钩 | Ⅰ型 100×11.5 | 1 |
| 54 |  | 骨科用扳手 | Ⅱ型 φ7.5×285 | 1 |
| 55 |  | 打入器 | Ⅰ型 φ10×263 | 1 |
| 56 |  | 骨锤 | Ⅰ型 φ25×230 | 1 |
| 57 |  | 滑锤 | Ⅰ型 φ40×310 | 1 |
| 58 |  | 快装手柄 | VI型 φ8.5×137 | 1 |
| 59 |  | 对抗扳手 | L100 | 1 |
| 60 |  | 持取器 | OD9×L327.6 | 1 |
| 61 |  | 空心钻 | OD11.5×L120 | 1 |
| 62 |  | 脊柱微创手术通道扩张管 | OD12.5×L100 | 1 |
| 63 |  | 套管 | OD7×L240 | 1 |
| 64 |  | 镜下胸腰椎融合器工具盒 | / | 1 |

- 手术动力刨削系统

| 序号 | 型号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主机 | 50000rp/m | 1台 |
| 2 |  | 电动马达 | 6N | 1个 |
| 4 |  | 脚踏 | / | 1个 |
| 5 |  | 脊柱手柄/ 弯角手柄 | / | 1个 |
| 6 |  | 保护套管 | / | 1个 |
| 7 |  | 刨削头（细西瓜型） | / | 1个 |
| 8 |  | 刨削头（细金刚石） | / | 1个 |

- 三、医用内窥镜4K摄像系统

| 序号 | 产品型号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用内窥镜摄像系统（4K摄像机） | 3COMS 分辨率：3840*2160，含4k医用内窥镜摄像系统嵌入式软件 | 1 套 |
| 2 |  | 可变焦卡口 | 4K卡口 | 1 支 |
| 3 |  | LED医用内窥镜冷光源 | 含LED医用内窥镜冷光源嵌入式系统软件，导光束1支 | 1 台 |
| 4 |  | 医用监视器 | 32寸4K监视器 | 1 台 |
| 5 |  | 台车 | 内窥镜专用层式推车 | 1 台 |

- 四、等离子射频系统

| 序号 | 型号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 等离子体手术系统主机 | 1台 | 1台 |
| 2 |  | 脚踏开关 | 1个 | 1个 |
| 3 |  | 电源线 | 1个 | 1个 |

- 大通道脊柱内镜融合系统参数