# 监护仪参数

一、技术参数

- ▲1、监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计）。

- 2、主机平放具备10°±2°屏幕仰角。

- ▲3、具备≥10英寸彩色显示屏，可显示≥7通道波形。

- 4、监测至少包含心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

- 5、ECG具备多导联同步分析技术。

- ▲6、具备智能导联脱落监测功能。

- 7、支持≥20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）。

- 8、具备QT/QTc分析功能。

- ▲9、NIBP收缩压范围: 成人：至少包含25-290mmHg；小儿：至少包含25-240mmHg；新生儿：至少包含25-140mmHg；舒张压范围：成人：至少包含10-250mmHg；小儿：至少包含10-200mmHg；新生儿：至少包含10-115mmHg；平均压范围：成人：至少包含15-260 =mmHg；小儿：至少包含15-215mmHg；新生儿：至少包含15-125mmHg

- ▲10、脉率范围：至少包含30-300bpm。

- 11、配置电池≥1块，续航能力≥4h。

- 12、具备血压动态分析功能。

- 13、NIBP可选择初始充气压力，同时支持血氧和血压同侧监测。

- 14、具备附件收纳盒设计。

- 15、可保存≥1200h的趋势数据、≥48h全息波形回顾、≥1800个报警事件、≥128个心律失常事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾。

二、配置清单

1、序列号小标贴4张

2、心电电极1套

3、血氧主电缆1套

4、成人血压袖套1套

5、锂电池1套

6、分体式心电电缆 AHA 按扣式1套

7、主机1台

8、血氧传感器(成人,指夹式,重复用 )1套

9、无创血压导气管，带接头（3m）1套